成都市住房和城乡建设局

成住建〔2019〕109号

成都市住房和城乡建设局

关于进一步加强全市建设工地文明施工标准

化动态管理的通知

成都天府新区规划建设国土局、成都高新区规划国土建设局、各区（市）县住建行政主管部门，市质监站、市安监站，在蓉各建设、监理、施工单位：

为切实落实成都市建设工程文明施工标准化技术标准，确保全市建设工程文明施工实现全面达标，现就对我市加强标准化工地动态管理的工作要求通知如下。

一、加强文明施工责任制度措施落实

（一）建设单位落实文明施工负总责制度。建设单位应按规定足额按时拨付文明施工措施费，健全监督制度，安排专人负责施工现场的文明施工工作，定期进行检查，对存在问题及时督促整改，同时做好文明施工记录。

（二）落实施工单位文明施工现场管理责任制度。建立文明施工责任制，严格落实好各项文明施工措施。施工现场应配备专职文明施工标准化管理员，负责围墙（围挡）清洗保洁、施工道路湿法清扫和扬尘在线视频监测、喷淋降尘、冲洗除尘等管理工作。市政和轨道交通工程施工现场还应配备交通协管员。进行土石方开挖作业时，施工现场应设置建筑垃圾处置管理员，负责监督建筑垃圾外运时，运渣车辆是否在城管部门名录内车辆，是否密闭运输、冲洗除尘和号牌清晰,做到运渣车辆不带泥出门。文明施工标准化管理员、交通协管员、建筑垃圾处置管理员应在文明施工工作日志上做好相关记录。

（三）落实强化监理单位文明施工监理制度。制定文明施工监理细则，监督施工现场落实各项文明施工措施，及时督促施工单位整改文明施工违规行为，并进行复查。对存在问题及时督促整改，同时做好文明施工记录。

二、严格文明施工标准

施工现场严格按照《成都市建设工程文明施工标准化技术标准》（成建委〔2017〕100号）、《成都市城乡建设委员会关于进一步加快推进标准化工地建设的通知》（成建委〔2017〕214号）、《建设工程扬尘防治管理指导规范》（成环发〔2019〕58号）要求做好文明施工管理。

（一）出入口管理。主要出入口应安装视频设备，视频应能回放7天以上，并接入市住建局智慧工地平台，实施对工地出入口全时段的监管。冲洗设施按要求设置并运转正常，确无条件设置立体冲洗设施的市政工程项目，应设置出场车辆固定冲洗点，采用移动冲洗设备、铺设麻袋等方式，确保车辆不带泥出场。

（二）裸土覆盖。施工现场内堆放超过8小时不扰动的裸土应进行覆盖,堆放超过三个月以上不使用的堆土应进行绿化，弃土应及时清运。

（三）围墙（围挡）设置。房屋建筑工程施工现场应沿四周连续设置封闭围墙（围挡），围墙（围挡）高度不低于2.5米。市政基础设施工程（含城市轨道交通工程）施工工地应在围挡上挂设绿植毯或设置喷有仿绿植毯图案的装配式彩钢围挡，做到整体布局协调、整洁美观。

（四）湿法作业。市政基础设施工程（含城市轨道交通工程）施工工地两侧围挡顶部以下20cm处应设置喷淋装置，喷头水平间隔不大于5米，喷射水雾方向应向工地内部倾斜。进行易产生扬尘或重污染天气预警期间的施工作业时，应采取喷淋、洒水等降尘措施。土方作业区域内，市政基础设施工程（含城市轨道交通工程）应按每500米、房屋建筑工程按每5000㎡用地面积设置1台移动式雾炮。

（五）道路硬化。房屋建筑和市政基础设施工程场内主要施工道路应进行硬化。市政基础设施工程施工区域与社会通行道路有交叉的通道和出场车辆固定冲洗点应采用混凝土或沥青混凝土临时硬化。进行基坑开挖作业时，使用期超过3个月的马道，应进行硬化。

（六）非道路移动机械管理。施工现场应对非道路移动机械进行管理，建立非道路移动机械使用台账，进入施工现场作业的非道路移动机械须取得环境保护主管部门核发的环保排放标志，环保排放标志应规范张贴，标志编码应喷涂于机械车身显著位置。施工项目还应建立非道路移动机械油品使用台账，通过正规渠道购买合格油品。

（七）扬尘在线监测。我市房屋建筑工程建筑面积5000平方米及以上，市政基础设施工程投资1000万元及以上，城市轨道交通工程投资5000万元及以上，且施工周期为6个月以上的工地，应在施工现场主出入口安装扬尘在线监测设备，并接入市住建局扬尘在线监测平台。

（八）设置扬尘投诉二维码。建设工程项目施工单位应在工地出入口外部醒目位置设置“扬尘投诉二维码公示牌”，制成600mm×600mm大小并过塑。市民可通过微信扫描扬尘投诉二维码，对施工现场围挡破损、出入口污染、高空抛洒等违规行为进行微信投诉举报，企业接到投诉后立即整改，并于2个小时内在扬尘在线监测平台上回复市民。

三、强化文明施工动态管理

（一）各级监督机构要严格按照建设工程文明施工标准化要求和《成都市建设工地文明施工达标评价表》（附件1）加强建设工地文明施工动态监管。所有建设工地在施工全过程中应按照文明施工要求全面达到文明施工标准化。

（二）各区（市）县住建主管部门和各级监督机构应在房屋建筑工程基础阶段（市政基础设施工程按照形象进度30%）完成组织所监管项目的达标验收工作，对验收达到70分及以上的建设工程项目授予“文明施工达标工地”铭牌。

（三）被授予“文明施工达标工地”铭牌的建设工地责任主体应保持文明施工标准化工地成果，开展日常自查、检查，并将检查记录存档备查。

（四）对已授牌的文明施工工地，若存在以下情况将摘除《文明施工达标工地》铭牌，停工整改，整改达标后重新授牌，并取消工地评优评奖资格。

1．在各级监督机构定期检查与随机抽查中，发现文明施工违规行为，被责令限期整改，限期内整改不达标的。

2．在各级监督机构定期检查与随机抽查中，按照《成都市建设工地文明施工达标评价表》（附件1）得分低于70分的。

3．因文明施工违规被新闻媒体曝光且产生较大社会不良影响的。

（五）各区（市）县住建行政主管部门和各级监督机构要严格落实建设工地文明施工网格员制度，形成工作责任分工表。制定网格员管理工作评价和考核办法，并进行考核，考核结果作为个人评优评先的依据。

（六）各区（市）县住建行政主管部门和各级监督机构要严格按照建设工程文明施工标准化要求建立摘牌工作台账，实行季报制度，于每季度25日之前（节假日顺延至下一个工作日）将《成都市建设工地摘除文明施工达标工地工作台账》（附件2）报送市住建局。

（七）市住建局将对各区（市）县住建行政主管部门、市质监站和市安监站建设工程文明施工动态监管工作进行督查，纳入年度目标考核。

附件：1．成都市建设工地文明施工达标评价表

2．成都市建设工地摘除文明施工达标工地工作台账

成都市住房和城乡建设局

2019年3月6日

附件1

成都市建设工地文明施工达标评价表

工程名称：              工程地址：              施工单位：

| 内容 | 整治标准 | 扣分（分） | 扣分原因 | 实得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 责任主体行为管理（6分） | 建立健全管理制度；落实管理人员；做好检查整改记录。 | 每一项扣2分 |  |  |
| 出入口管理（15分） | 建设工地进出口地面未按要求进行硬化；未按要求设置立体冲洗设施或不能正常使用；未按要求在大门内侧设置排水沟并畅通完好；未按要求设置三级沉淀池并正常使用；车辆带泥出门污染周边道路的；视频监控未覆盖冲洗区域，视频未能回放7天的。 | 每一项扣2分 |  |  |
|  | 未按要求设置建设工地大门；未按要求规范设置 “五牌一图”或“渣土处置牌”或“扬尘投诉二维码”的。 |  |  |  |
| 围墙（围挡）设置（10分） | 未按照要求设置工地围墙（围挡）；围墙（围挡）缺损或污染严重的。 | 每一处扣2分 |  |  |
|  | 工地围挡超期打围。 | 扣2分 |  |  |
| 安全网（10分） | 外立面防护安全网破损或污染严重的。 | 每一处扣2分 |  |  |
| 建筑垃圾处置（8分） | 清理建筑垃圾不得进行高空抛撒；未规范设置渣土处置员；渣土装运时冒顶装载的；使用名录外运渣车进行渣土运输的。 | 每一项扣2分 |  |  |
| 现场搅拌（6分） | 现场违规搅拌砂浆或混凝土的。 | 扣6分 |  |  |
| 喷淋设置（8分） | 市政和轨道交通工地未在围挡上设置有效喷淋设施。房屋建筑工地未按规定安装楼层有效喷淋设施；进行基坑作业时未在基坑周边和马道两侧设置有效喷淋设施。 | 每一处扣2分 |  |  |
| 湿法作业（4分） | 进行易产生扬尘的作业未按要求湿法作业的。 | 每一处扣1分 |  |  |
| 场内管理（5分） | 主要道路未采用砼或沥青砼硬化；裸露堆土超过8小时未进行全覆盖；主要道路积水积泥。 | 每一处扣1分 |  |  |
| 应急管控措施执行情况（4分） | 在重污染天气管控期间违规进行土石方作业。 | 扣4分 |  |  |
| 扬尘在线检测（4分） | 未按照《扬尘在线视频监测管理办法》设置和管理扬尘在线监测设备的；设备维护不到位，数据失真的。 | 每一项扣2分 |  |  |
| 非道路移动机械管控（5分） | 非道路移动机械未张贴环保标识；未建立非道路移动机械管理台账；未建立非道路移动机械油品台账。 | 每一处扣1分 |  |  |
| 宿舍食堂（15分） | 食堂设置不规范；证照不齐全；卫生不符合要求的。 | 每一项扣2分 |  |  |
|  | 宿舍居住超过12人；室内卫生脏、乱、差；搭设不规范，男女混居；在建建筑物内设置民工宿舍；厕所保洁差。 |  |  |  |

备注：对扣分的项目保存图文依据，得分低于70分不得授牌。

检查人员：                    日期：

附件2

| 成都市建设工地摘除文明施工达标工地工作台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章）： 填报时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 工程地址 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 摘牌原因 | 是否重新授牌 | 备注 |

每季度（3月、6月、9月、12月）25日之前将《成都市建设工地摘除文明施工达标工地工作台账》报送市住建局，邮箱：34999696@qq.com

信息公开属性：主动公开

成都市住房和城乡建设局办公室           2019年3月6日印发